- 延安路院区监控系统改造-监控系统设备升级改造硬件报价：

| 设备名称 | 要求 | 数量 | 单价 | 金额(单位：元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业路由器 | 1、交换容量≥9Gbps，包转发能力≥20Gbps; 2、接口：4*GE光口，5*GE电口 3、支持静态路由，路由策略， RIPng，OSPFv3，ISIS-IPv6，BGP4+ 4、提供企业业务的链路备份，提高业务接入的可靠性 5、内置防火墙、IPS、URL过滤、多种VPN技术，为用户提供全面的安全防护能力 6、支持融合路由、交换、VPN、安全、WLAN等多种功能于一体，满足企业业务多元化的需求，节省空间，降低企业TCO 7、单台配置：三年原厂质保 | 1 |  |  |
| 核心交换机 | 框式核心交换机 1、4U一体化主机套装，已标配：2×电源、1×风扇盘（包含2个风扇）； 2、主机提供3个业务插槽，单板支持热插拔； 3、设备提供1个Default恢复出厂按键、1个Console管理口； 4、交换容：15.36Tbps、包转发率：2880Mpps； 5、支持802.1D(STP)、802.1W(RSTP)、802.1S(MSTP)，支持BPDU保护、根保护、环路保护； 6、支持GVRP；支持1:1和N:1 VLAN Mapping；支持基本QinQ和灵活QinQ功能；支持Private VLAN； 7、支持静态、动态链路聚合； 8、支持IGMP v1/v2/v3；支持IGMP Snooping；支持IGMP Fast Leave；支持组播组策略及组播组数量限制；支持组播流量跨VLAN复制；支持PIM-SM、PIM-DM； 9、配置框式核心交换机接口模块-24端口千兆以太网电接口+2端口万兆以太网光接口； | 1 |  |  |
| NVR | 1、接入路数：≥128路； 2、分辨率支持：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 3、 RAID0/1/5/6/10； 4、报警输入：32路；报警输出：16路； 5、硬盘接口：24个SATA； 6、RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）； 7、网络接口：4个（10M/100M/1000M/2500M以太网口，RJ-45） | 7 |  |  |
| 硬盘 | 1、单盘容量：8TB； 2、缓存：256MB； 3、转速：7200RPM； 4、硬盘接口：SATA | 50 |  |  |
| 摄像机 | 1、最大可输出300万(2304×1296) 2、采用高性能低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 3、支持H.265，压缩比高，实现超低码流传输； 4、支持POE供电方式； 5、支持IP67防护等级。 （赠送不少于10台配套外接播报设备） | 29 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

- 延安路院区监控系统改造-智能监控平台集成服务报价：

| 模块 | 描述 | 数量 | 单价 | 金额(单位：元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能监控平台集成服务 | （1）登陆管理：支持通过手机端扫码进行免密登陆、短信验证码登陆、账号密码登陆。 （2）权限管理：支持分权分域功能，支持新增角色，不同角色可分配不同系统权限，支持动态分配设备给子账号。 （3）视频播放：支持视频实时观看，支持设备轮巡播放，可按不同分组进行轮巡播放设置，支持设备轮巡播放，可按不同分组进行轮巡播放设置。 （4）录像管理：视频录像支持本地存储回看，支持按时间选中设备录像视频进行观看，支持本地保存、进度拖拽、快进快退、多倍数等多种录像查看。 （5）设备管理:支持按照设备名称、设备编码等信息进行检索，支持查看设备在线状态，设备编码、设备类型、安装位置等信息。 （6）视频接入管理： 兼容主流品牌监控设备（海康、大华等），支持RTSP/RTMP、GB28181等协议接入与输出 （7）AI场景识别：支持轨迹追踪、火情报警，防跌倒，抽烟报警等AI场景识别，实时分析视频图像，异常告警并推送。支持灵活配置AI算法区域(如选定区域用以区域入侵智能识别) | 1 |  |  |
| 视频专网租赁服务 | 包含2条视联专线，上行速率200M，下行速率5M，3张物联流量卡 | 1 |  |  |
| AI智能识别算力服务 | 1.提供AI本地视频流算力服务，支持国标28181协议。 2. 提供INT8算力≥17.6T，支持≥2.2T的FP32高精度算力。 3.最高支持同时提供32路1080P高清视频编码解码，支持最大增强32路视频AI智能分析能力。 4.支持远程运维，运程下发升级。 5.支持http第三方协议消息推送，支持第三方平台告警数据对接。 | 1 |  |  |
| 监控盲区点位代维代管服务 | 提供医院监控盲区与动态区域视频监控运维服务，针对楼梯口、地下停车场监控点位提供代维代管服务。服务期内，保障楼梯口、地下停车场点位稳定的视频流接入，通过定期巡检确保设备正常运行。若负责区域内点位存在未安装摄像头的空白盲区或摄像头出现损坏的情况，免费提供符合标准的摄像头及配套安装服务。 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

自合同签订验收合格后三年，提供7*24电话响应服务，需要现场提供服务的，4小时内到达现场。