绍兴第二医院医共体总院延安路院区绿化养护租摆服务项目要求

一、项目概况

1.项目名称：绍兴第二医院医共体总院延安路院区绿化养护租摆服务项目

2.项目地点：绍兴市越城区延安路123号

3.项目服务范围：绍兴第二医院医共体总院延安路院区院内绿植、绿地养护，养护区域具体乔、灌木等数量由供应商自行实地踏勘。供应商需安排专业技术团队对植物进行日常的浇水、修剪、病虫害防治（包括白蚁、天牛、钻心虫等各类绿植病虫害）、施肥、除杂草等养护工作，具体养护位置如下：绍兴第二医院延安路院区院内所用绿植、绿地等。

# 二、绿化养护租摆标准

绍兴第二医院医共体总院延安路院区绿化养护租摆服务项目，主要目的是改善服务环境，提升形象。

- 1.绿化养护标准

- 要求绿化养护质量全部达到《绍兴市柯桥城区绿地养护质量及作业标准》《绍兴市柯桥区城市绿地养护考核评分标准》及国家和地方的相关技术规范、规程、标准的要求。

1.1树木类（乔木、灌木）：生长正常、无明显枯枝死叉、能及时治虫、无死树，对倾斜老树要控制倾斜度，并逐渐扶正；

1.2.草坪：生长良好、覆盖率≥95％、及时修剪（草坪高度≤20CM）、保持整洁，草高不超过12厘米，草坪杂草控制在5CM以下；

1.3.片苗、绿篱及地被：生长正常、修剪及时、形状完整、无垃圾杂物，灌木（色块）杂草不得高于灌木（色块）本身,无藤类杂草及大型杂草。

- 2.绿化租摆标准

- 2.1每种草花的蓬径应大于20cm，同季节内摆放不得少于8个品种。每季不同规格的观叶植物均须按相应数量的高、中、低品种搭配，高0.6—1.5m的须有10种，1.5—2m的6种，2m以上的4种，不能摆放水培植物。

- 2.2同一楼层、区域观叶植物品种及栽盆、套盆应统一。

- 2.3高0.6m以上的观叶植物的盆面不应露土，栽盆底部均须配置相应的托盆。

- 2.4不同规格的观叶植物应按不同期限更换，高3m以上的观叶植物摆放不超过90天，高3米以下的不超过60天。

- 2.5 摆放的所有花草、观叶植物须保持枝壮、叶茂、花鲜，无枯枝败叶，不符标准的即予更换。

# 三、绿化养护租摆内容

# 1.绿化养护内容

# 项目涉及范围内园林植物淋水、修剪、施肥、除草、抹芽、病虫害防治、扶正、绿化补种、迁移、草坪切边以及园林绿地内的绿化生产垃圾(如：树枝、树叶、草沫等)、落叶、石头清理等整套过程。

- 1.1乔木

# 1.1.1每年施有机肥料1—2次，每株施饼肥0.25千克，追肥一次，每棵施复合肥、混尿素0.1千克，采用穴施、及喷洒、水肥等，然后用土覆盖，淋水透彻，水渗透深度10厘米以上，及时防治病虫害，保持树木自然生长状态，每周清除树根周围杂草一次，确保无杂草。

# 1.1.2每年冬季涂白一次，对种植两年内的乔木和危树在台风季节前及时进行支撑加固和修枝，台风后及时抢扶歪树、抢运断枝，并做好台风后树木的整形修剪、伤口处理等工作；在降雪季节前必须完成全部常绿树木的整形修剪，遇降雪及时组织打雪、抢运断枝，及时做好雪后树木的整形修剪、伤口处理等工作。

# 1.1.3凡易受冻害的树木，冬季应按不同树种分别采取根际培土及覆草、主干包扎、修剪等防寒措施。防寒工作应在12月上旬前完成。对包扎保护越冬的树木，按树木耐寒程度和天气情况，在春分后逐步拆除其包扎物并立即清运，最迟应在4月上旬前拆除清运完毕。对新栽种需防寒保护的珍贵树木，必要时应在树的西北面搭防风棚。

# 1.1.4根据树木生长及时剪除黄枝、病虫枝、过密枝条及影响行车安全与停车的下垂枝条、徒长枝让其横向向上生长，起到夏日能遮荫的作用，修剪剪口大于2CM的应涂抹园林专用的防腐剂，对树干的空洞要及时填补。

1.1.5保证各类乔木透光率，树下的草坪、灌木地被植物都能互相平衡生长；建筑边上乔木，及时修剪影响建筑使用的枝条，特别是窗户边上的树木，对其过密内樘枝进行修剪，保证窗户的采光率，及时清理干净修剪物。

1.1.6每个月对乔木一级主树杆（一级分枝点以下的树杆）进行抹芽一次，不定芽的长度不得大于15cm。树木基部的萌蘖枝不得高于15CM。

1.2.灌木、绿篱、片苗

1.2.1每季度施肥一次，每667㎡施尿素混复合肥10千克，采用撒施及水肥等，施后三小时内淋水一次，每天淋水1次（雨天除外），水渗透深度10厘米以上，及时防治病虫害。

1.2.2造型成圆形、方形或柱形的，每周小修一次，每月大修一次，剪口平滑、美观，及时剪除枯枝、病虫枝，及时补种老、病死植株，及时清除修剪物，每周清除杂草一次。

1.2.3灌木、色块根据其生长特性及配置要求合理修剪，高度适宜，无8CM以上徒长枝，无杂草。

1.3.草本类

1.3.1每季度施肥一次，每667㎡施尿素混复合肥10千克，采用撒施及水肥等，施后三小时内淋水一次，每天淋水1次（雨天除外），水渗透深度10厘米以上，及时防治病虫害。

1.3.2每周剪除残花一次、清除杂草一次，及时剪除枯枝、黄枝并清理干净修剪物。

1.4.草坪

1.4.1每季度施肥一次，每667㎡施尿素混复合肥10千克，施肥均匀、淋水透彻，水渗透深度5厘米以上，及时防治病虫，及时补种萎死残缺部分，覆盖率达98%以上。

1.4.2及时修剪、保持整洁，草高不超过12厘米，草坪杂草控制在5CM以下。

1.5.盆栽花木养护：每日定时、定量给盆栽花木浇水，托盘不能有积水；定期给盆栽花木施肥一次保证盆栽花木良好长势；定期给盆栽花木清除杂草及病虫害防治工作，保证盆栽花木健康成长；及时清除叶片尘埃，保持植物生长旺盛，叶色墨绿光亮，盆身洁净。

# 2.绿化租摆内容

| 类 型 | 规格（cm） | 品 种 | 数 量 （盆） |
| --- | --- | --- | --- |
| 花卉 | H60以下 | 一品红、凤梨、红掌等 | 850 |
| 观叶植物 | H60-80 | 龙须铁、也门铁、花叶万年青、白掌、罗文铁、绿巨人、一叶兰、白掌 仙客来、杜鹃等 | 550 |
|  | H120-150 | 非洲茉莉、八叶木、棕竹、龙须铁、金钱树、大绿萝、金山棕、幸福树等 | 50 |
|  | H150-200 | 幸福树、榕树、散尾葵等 | 270 |
|  | H250以上 | 幸福树、榕树等 | 40 |
| 草花 | 蓬径20cm以上 | 四季海棠、仙客来、瓜叶菊等 | 270 |

注：不能摆放水培植物。

四、绿化养护要求

1.绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天。

2.园林植物达到：(1)生长势好。(2)叶子健壮：①叶色正常，叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；②被啃咬的叶片最严重的每株在5％以下(包括5％)。(3)枝、干健壮：①无明显枯枝、死权、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；②无蛀干害虫的活卵活虫；③介壳虫最严重处主枝干上100平方厘米10头活虫以下(包括10头)，较细的枝条每尺长的一段在5头活虫以下(包括5头)； ④树冠完整：分支点合适，主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。(4)行道树无缺株。(5)草坪覆盖率应达到90％；草坪内杂草控制在10％以内；生长茂盛颜色正常，不枯黄；及时修剪、保持整洁；无病虫害。

3.行道树、绿地内无死树，树木修剪合理，树形美观，能及时很好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

4.棚架、假山及垂直绿化管护合理，达到正常生长量。

5.绿化养护过程中生产垃圾(如：树枝、树叶、草沫等)重点区域能做到随产随清，其它区域做到日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、并做到经常保洁。垃圾须按院方要求堆放到指定绿化垃圾池内。

6.绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干上无钉栓刻画的现象，树下距树干2米范围内无堆物、堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象，2米以内如有，则应有保护措施。

五、服务期：一年

六、绿化养护租摆项目人员要求

1.按照本次绿化养护项目的范围合理配备必要的人员和设备数量，并达到以下配备要求：

1.1项目须配备一名项目经理，常驻或每日现场巡查，有多年从事相关工作经验，熟悉绿化工作标准和要求，责任心强，积极按照绿化要求和检验标准开展工作，全面负责管理和协调绿化养护工作，养护人员管理及具体工作安排。

1.2所配备的绿化养护人员，熟悉绿化养护的基本方法和要求，严格按照绿化工作标准开展工作，统一着装、文明作业，不得影响医院正常医疗秩序。

1.3该项目所配备的人员年龄要求：绿化养护人员要求平均年龄不超过60岁。

1.4其它管理要求：绿化管理人员和绿化养护人员相对固定，无特殊情况不得随意更换，人员变动率低于20%，养护期间无违章操作现象，无安全事故。如未能达到上述人员管理要求，采购方有权终止供应商的的绿化养护管理工作。供应商在采购方医院范围内，必须严格遵守采购方管理制度，必须严格落实安全生产措施，严格执行安全操作规范，严格遵守防火规定等。供应商在采购方医院范围内造成的一切安全事故和人员伤害由供应商负完全责任。

2.绿化养护工作日程安排：每天上午7：30至下午17：30，中午休息时间2小时。采购方有权根据实际工作需要，对养护人员的工作时段进行适时调整。供应商应积极配合并完成采购方安排的各项临时性任务，包括但不限于植物修剪、施肥、除草、病虫害防治、扶正、绿化补种及迁移等所有养护管理范围内的工作。如遇紧急情况，供应商须在24小时内采取有效应对措施。

3.承包养护期限内，需按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，养护后的绿地应植物生长旺盛，设施完善，环境整洁美观。

4.其他要求：

4.1养护人员要遵守采购方的有关规定，要严格按照其制定的绿化养护质量标准及管理要求开展工作，工作要有记录，每进行一项工作之前必须向相关的职能部门汇报工作计划和工作方法，得到批准后方可进行，杜绝因盲目工作而违反了院方管理的相关条例。

4.2养护过程中产生的树柴和杂草及时清运离场，堆入指定地点，按时集中清运。

4.3供应商须自备齐全、专业的绿化养护机械设备（包括但不限于剪草机、绿篱机、打药机等）