一设备清单：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED室内全彩电子屏 | - 类型：室内模组P2.5，像素间距：≤2.5mm - LED封装：国产铜线 - 本次显示尺寸长≥5.76m，宽≥2.4m，面积≥13.824㎡平方。 - 详细见招标参数 | ㎡ | 13.824 |
| 2 | 电源 | 输入电压/输入频率 176~264VAC/47~63HZ； 浪涌电流 冷启动，40A/230VAC； 线性调整率 ≤0.5% 详细见招标参数 | 个 | 55 |
| 3 | 接收卡 | 单卡带载 512×256 像素 ；集成16个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板；采用千兆网口，可以连接 PC 端，支持逐点亮色度校正；支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测； 支持 5Pin 液晶模块 详细见招标参数 | 张 | 40 |
| 4 | 发送卡 | 带载230万；输入：1xDVI、1xHDMI、1xAudio；输出：4x网口；19寸1U标准机箱 | 台 | 2 |
| 5 | 显示屏多屏处理器 | 带载460万；三画面；输入：2xCVBS、1xVGA、1xHDMI、3xDVI、1×DVI（环出）;输出：2xDVI、1xDVI监视；16场景任意切换、四宫格监视、专业控制软件 详细见招标参数 | 台 | 1 |
| 6 | 多屏控制软件 | 配套大屏使用，详细见招标参数 | 套 | 1 |
| 7 | 安装结构 | 显示屏框架，方通/方管，及不锈钢包边 | 平方 | 13.824 |
| 8 | 音箱 | 详细见招标参数 | 套 | 1 |
| 9 | 功放 | 详细见招标参数 | 套 | 1 |
| 10 | 配电柜 | 定制配电柜，总功率20KW，详细见招标参数 | 套 | 1 |
| 11 | 电源线 | 5*6平方，国标电源线，数量满足实际需求 | 批 | 1 |
| 12 | 综合布线、安装调试 | 根据现场，网线音响线，视频线，高清线、电源线等各种线缆的铺设，设备安装调试，及各种附件。 详细见招标参数 | 批 | 1 |
| 13 | 管理电脑 | 显示屏电脑管理终端 | 套 | 1 |

二、详细招标参数：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 详细技术要求及指数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩屏 | 强力巨彩 三思 利亚德 | 结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一； 模组尺寸：320mm*160mm ， 模组分辨率：≥128点×64点； 整屏分辨率：2304点*960点=2211840点 ，显示尺寸面积：5.76m×2.4m=13.8㎡ 驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 工作电压：在4.5VDC能正常工作 工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 像素点间距：≤2.5mm ；最佳视角：水平≥150°，垂直≥140° 物理密度：≥160000点/㎡ 刷新频率：≥3840Hz； 最大对比度：≥5200：1 校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 色度均匀性：≤0.005，亮度均匀性：≥95% 色温：3000K-18000K具有可调整性 灰度级数：大于或等于16bit 平均无故障时间：≥10000小时 平整度：≤0.20mm； 工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 最大功耗：≤420W /㎡，平均功耗≤140W/㎡ 因LED显示屏是电子产品，产品需具有一定的抵抗无线电骚扰、谐波及静电放电抵抗能力（投标时提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件） 为了保证客户室内安全无火灾隐患，LED显示屏产品必须通过国家防火阻燃最高标准V-0级（投标时提供检测报告复印件并加盖原厂公章复印件） |
| 2 | 电源 | 诚联、创联、铂强 | 输入电压/输入频率 176~264VAC/47~63HZ；浪涌电流 冷启动，40A/230VAC；线性调整率 ≤0.5% |
| 3 | 接收卡 | 灵信 仰邦 诺瓦 | 1、集成 16 个标准HUB75 接口，免接HUB； 2、支持 32 扫； 3、单卡输出 RGB 数据32组； 4、单卡带载像素为 512×256·； 5、支持配置文件回读； 6、成熟的热备份和任意换卡； 7、支持温度监控； 8、支持网线通讯状态检测； 9、支持发送卡状态检测， 10、支持DVI信号检测 11、支持供电电压检测； 12、支持高灰度高刷新； 13、支持逐点亮色度校正； 14、支持接收卡预存画面设置； 15、支持灯板Flash管理； 16、支持5pin液晶模块； 17、支持固件程序版本回读。 |
| 4 | 发送卡 | 灵信、仰邦、诺瓦 | - HDMI/DVI 视频输入。 - HDMI 音频输入/外部音频输入。 - 支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit。普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960，最大带载230万。 - 高位阶视频源带载能力：1440×900。 - 支持新一代逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效 - 18bit 灰阶处理与显示。 - 一路光探头接口。 - 可级联多台进行统一控制。支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4。 - 标准 1u 机箱设计，独立供电。 - 色彩还原，根据显示屏所用 LED 的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配，确保色彩真实还原 - 支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。 - 为保证产品具备防火绝燃能力，所投产品需通过防火实验检测。 |
| 5 | 显示屏多屏处理器 | 灵信、仰邦、诺瓦 | - 具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，1 路 VGA，1 路 HDMI， 3 路 DVI, 支持一路 DVI Loop; - 支持 3 路 DVI 输出，其中一路为预览输出，另外两路拼接输出，最大输出分辨率可达 3840x1200@60Hz； - 输入分辨率最大支持 1920×1200@60Hz，且向下兼容； - 支持最多同时开三个窗口，每个窗口最大分辨率可达 3840x1200，并且支持一路 OSD，可以选择以图片或文字方式叠加； - 窗口的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； - 预监接口支持四宫格预监四路视频； - 支持 16 个用户场景，可直接调用，方便使用； - 一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制。 - 为保证产品的安全稳定运行，所投标产品需要通过安全实验检测 - 为保证产品具备防火绝燃能力，所投产品需通过防火实验检测。自定义菜单键，短按启用已设定的功能，支持通过中控设备进行统一控制。 |
| 6 | 多屏控制软件 | 灵信、仰邦、诺瓦 | 配套大屏使用 |
| 7 | 安装 结构 | 定制 | 1.显示屏框架，方通/方管，及不锈钢包边 2.为确保整屏平整度整屏框架采用前维护技术方式 |
| 8 | 音箱 | KINGBANG、DSPPA、BOSCH | 额定功率：40W 输入电压：100V/70V 灵敏度(1m,1W)：94dB 频率响应：130-15kHz 尺寸(毫米)：610×160×115 材料：木质 重量(公斤)：5 |
| 9 | 功放 | KINGBANG、DSPPA、BOSCH | 具有高音/低音控制，总音量和独立的音量控制。 3个话筒输入，3个线路输入，1个辅助输出。 话筒1具有最高优先静音功能，自动抑制其它输入信号。 采用先进高效功率放大电路。 具有输出短路、过载、过热等多种保护和警告功能。 具有手动触发提示音功能。 变压器隔间70V和100V，或8Ω定阻扬声器输入。 性 能 参 数 输出功率 ： 120W 输出方式：4～16 OHMS（欧）定阻输出，70V/100V定压输出 辅助输出：600 OHMS（欧）/1V（0DBV） 话筒输入：600 OHMS（欧），10MV（-54DBV），不平衡 线入输入：10K OHMS (欧)，250 MV (-10 DBV)，不平衡 频率响应：60HZ-18KHZ 失 真 度： <1% at 1KHZ ,1/3额定功率输出 信噪比： 线路 70dB，话筒66dB 音量调节范围：BASS：±10 DB(100HZ)，TREBLE：±10DB（10KHZ） 电源：AC220V～240V/50～60HZ 保险丝：5A 外型尺寸：485×310×90mm(W×D×H) 重量： 8.5 Kg |
| 10 | 配电柜 | 万屏安、正秦、德力西 | 1、配电柜(低压成套设备) 2、PLC自动控制软件 3、适合舞台配电柜,20KW |
| 11 | 电源线 | 国标 | 5*6平方，国标电源线，数量满足实际需求 |
| 12 | 综合布线、安装调试 | 定制 | 供应商负责将3相5线10平方的电线从配电房拉到电子屏内，把信号控制线从机房拉到电子屏内，把RVS2*1.5平方的音柱线缆从机房拉到电子屏内，要求线材的铺设留有冗余设计，以备原有线材出现问题时，可以及时替换，电源线必须有接电保护线。所有线材如走墙面采用PVC管铺设，旧屏拆除，设备安装调试，及各种附件（网线需正品6类线） |
| 13 | 管理 电脑 | 云州、 升维、 微云、 | 1、外观采用优质型材、钢化玻璃，增加设备防潮防腐、抗震及冲击性，适应于-45℃及 65℃工作环境、支持 7*24 小时稳定工作。 2、工作电压 210V/230V, 50/60Hz、电源输入处装置断路自熔断保险丝（高压、断路情况自动熔断，保护设备）采用铝板结合箱体双侧自散热装置（不高于手感温度）、设备工作处于静音状态、1 路 220V/400W 稳压电源输出、设备内置保险管及防浪涌装置双重保护模式、内置电源延时开关安全保障运行稳定及硬件寿命。 3、集成一体化设备，专用多媒体工控四核 CPU、主频 1.99GHz 最大睿频 2.41GHz、 内存≥8G 固态硬盘≥256G、64 位 Windows7(或更高版本)操作系统，能外接至少 1 路 HDMI 和 1 路VGA+Audio 混合输入接口，支持至少 1 路 HDMI 和 1 路 VGA+Audio 同步输出，支持 1920*1080高清输出及扩展模式支持 3840*1080 长条形画面、USB 口≥4 个（2.0、3.0）、不少于 3 路以太网 RJ45 输入。 4、支持本地、局域网等各种控制模式、智能设备在局域网内可同步投屏并进行直播。 5、安全管理，设备都具备唯一的二维码，本地播放节目增加安全密码认证命令，防止节目误播认证成功后才能播放节目，可对播放的节目进行自由组合（TXT、JPG、PPT、MP4 等视频），节目做到无缝切换，对于节目停留时间自由设置。并可根据需求对播放内容进行日志回访，查找任一时间段的工作状态。 6、便捷式管理设计，一键开关功能，当按钮关闭时，可同步关闭外设（视频处理器/拼接器、功放、显示屏等），也可关闭外接电器。反之开启时也会开启这些外接设备。同时设备推送开、关机执行信息给管理人员。 7、可分时段，多点位执行计划开、关整套设备任务（每天、每星期），节目也可根据设计执行计划播放。同步发送设备运行信息及节目播放单给管理人员。 8、支持任意格式 PPT (动态、静态)自动满屏输出到显示界面，避免黑边及省去 PPT 不同尺寸调整的不便；加载播放解码设置，可对多种格式的（mp4/mov/wmv/avi/rmvb/flv 等）进行自动解码导播，省去用户安装多类播放器的不便。 9、管理者可在智能设备微信端实时查看对应授权设备的工作状态：设备运行状态（开、关机）、节目列表及播放状态，并可根据指令实时监控显示内容，加强播放内容安全性及实时监控便捷性。紧急情况可通过微信端对整套设备进行开、关机、切换节目等实用性操作。 10、在任意地方登录智能设备 PC（无须装任意软件），通过扫描二唯码，经过管理者安全反向认证后可实时查看设备运行状态及播放节目列表。并可以在 PC 上开、关机整套设备，上传内容（单个、多个）并直接投送到显示终端，达到众多本地操作功能。 |
| 14 | 质保 |  | 所投产品提供3年原厂售后服务；产品终身维护，免人工费。 |

其他要求

1.请投标人认真仔细阅读询价文件,中标人签订合同前严格按标书要求提供相应检测检验报告,经甲方认可后按图施工并进行测试。

2.测试：用户保留在中标公示起一个月内对中标的设备进行试用、测试的权利，厂家也有义务配合测试，如果测试发现与标书要求或投标文件不一致、缺失或投标单位有意在接到用户测试要求后一周内拖延测试，则被视为欺诈行为。

3.合同签订合同后15个工作日内完成设备供货安装，如每延迟一天则需付给招标单位该标项中标总金额的0.1%作为违约金，有关的安装调试费用应已包含在投标价中，采购方不再另外付费。

4.本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、设备供货、运输、保管、安装、调试、检测、验收、培训及等费用。招标单位不承担中标单位在今后项目实施期间要发生的其他（设备、材料及人工等）各种费用。

5.付款方式：货到安装调试完毕验收合格后10个工作日内付清总款项的97.5%，剩余2.5%作为质保金，在验收合格满一年后（不计息）付清。

6.培训期间和保质期内所产生的所有费用由中标单位或厂商自理。

7.所有中标设备都由中标单位进行安装、调试，所产生的所有费用由中标单位自理。

8.售后服务要求：在60分钟内响应，120分钟内派人员抵达买方现场实施修理，2小时内解决问题，若不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

9、不接受建议品牌之外的牌子。