附件1：化粪池清掏及污水管疏通市场征询要求及指标

市场征询相关要求：

1、资质与合规性

操作人员须持有特种作业操作证（如有限空间作业证）及健康证明。

2、 设备与技术能力

2.1、配备高压清洗车（压力≥20MPa）、真空吸污车（容积≥5m³）

2.2使用无害化生物酶清洁剂，严禁强酸强碱类腐蚀性药剂，避免污染医疗废水系统。

3、 安全与卫生管理

3.1、作业需符合《医院感染管理办法》，制定防病毒交叉感染预案，作业人员穿戴防护服、口罩及手套。

3.2、 现场设置警示标识，作业后需对工具设备进行全面消毒，废弃物按医疗垃圾标准处置。

4. 环保与污泥处理

疏通产生的污泥须经脱水处理（含水率≤60%），运输车辆具备防渗漏功能，最终交由有医疗废物处置资质的单位处理。

5. 应急响应时效

5.1接到报修后2小时内到场，常规堵塞处理≤4小时，复杂堵塞（如硬物卡堵）≤24小时。

5.2配备24小时值班团队，支持节假日紧急服务。

6.附加服务要求

建立数字化管理档案，记录每次疏通时间、方法、问题点及修复建议。